# 论文中文详解索引

本目录按“先讲清问题，再解释方法、实验和工程边界”的阅读逻辑整理，但不是逐句翻译。每篇都依次回答：论文要解决什么、现有方法为什么不够、输入输出是什么、关键模块和公式怎样工作、实验到底证明了什么、还缺哪些工程证据。

本次统一参照“基于方位测量的部分相互观测机器人集群相对定位”详解的写法，对 20 篇均补入了 常见路线对照、关键术语白话解释、从输入到结论的因果链、原文核验依据 四个层次。它们与原有的论文信息、方法、量化结果、局限和复现提示相互补充：便于先快速建立问题边界，也可回到原 PDF 的方法/实验部分逐项复核。各篇均保留“理论/仿真、公开数据集/边缘推理、室内真值、室外实飞”之间的证据差别，避免把离线指标或功率外推写成完整工程验证。

当前清单共 20 篇，现已全部取得有效 PDF 并完成中文详解。有效全文已统一命名为与本目录一致的 01_…pdf 至 20_…pdf；第 14 篇早先下载的损坏重复件已移入 论文PDF/损坏重复文件/ 保留记录，详见下载状态。

## 汇总口径：什么算“有实物实验”

本索引把证据分成五层。只有真实平台、真实传感器或真实样件实际参与论文目标任务，才在“实物实验”栏记为“有”。公开数据集中的真实视频、桌面 CPU 耗时、Jetson 推理和 Gazebo/SITL 都有价值，但不等同于实物任务闭环。

| 证据类型 | 能证明什么 | 不能直接证明什么 |
| --- | --- | --- |
| 理论/数值仿真 | 数学性质、理想模型可行性和参数趋势 | 真实传感器、执行器、时延和环境扰动下仍有效 |
| 公开或自建数据集 | 在固定数据分布上的检测、跟踪或生成性能 | 机载闭环、跨场景泛化和安全性 |
| 边缘设备推理 | 网络前向计算能在目标算力上运行 | 完整感知—估计—控制链满足实时性 |
| SITL/高保真软件仿真 | 控制代码能与软件飞控和动力学模型闭环 | 真实硬件、真实气流、通信和传感失效下可用 |
| 实物/实飞实验 | 在指定真实平台与场景完成了相应验证 | 任意环境成熟、长期可靠或已达到产品级 |

## 20 篇实验与实物证据一览

| 序号 | 中文详解 | 最高层级的主要验证 | 有无实物实验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | HOMATracker：同构无人机集群跟踪 | 三个视频数据集 + Jetson Orin NX 推理 | 无；真实视频和硬件推理，不是飞行跟踪闭环 |
| 02 | 静稳期内舰载着陆控制 | Gazebo/ROS2 舰船—无人机仿真 | 无 |
| 03 | 带视场约束的固定时间视觉着陆 | Gazebo/ROS 视觉着陆仿真 | 无 |
| 04 | 纯测距 UWB 六自由度位姿性能分析 | CRLB/ODOP 理论 + Monte Carlo | 无；没有真实 UWB 测距数据 |
| 05 | 卫星影像多级地图翻译 | 中美卫星影像—地图数据集离线生成 | 无；没有在线制图系统或实地测绘实验 |
| 06 | BELGTracker：空对空多无人机跟踪 | 真实/公开视频数据集 + Jetson Xavier NX 推理 | 无；没有机载任务闭环 |
| 07 | 多梯度材料结构拓扑优化 | 二维有限元标准算例 | 无；没有制造样件或材料试验 |
| 08 | 非合作四旋翼终端速度约束拦截 | 多机型室外状态估计、真实撞击/捕获 + 仿真对比 | 有；室外实飞拦截 |
| 09 | 关系图网络无人机检测与位姿估计 | 真实图像 + 室内 OptiTrack 动态真值实验 | 有；受控室内感知实验，无闭环避碰 |
| 10 | 空间—时间协同制导 | 质点仿真 + 辨识多旋翼响应模型仿真 | 无 |
| 11 | SCT-MOT：集群耦合轨迹引导跟踪 | 三个数据集 + Jetson Orin NX 推理 | 无；没有真实蜂群飞行闭环 |
| 12 | 最少 UWB 设备的无漂移四自由度位姿 | VICON 场地真实 UWB/IMU 飞行 + 仿真 | 有；室内实飞定位 |
| 13 | 尾推布局多旋翼设计优化 | 单桨风洞 + 14.9 kg 原型机多速度实飞 | 有；续航/航程仍是功率外推 |
| 14 | 视场与撞击角约束最优制导 | 二维/通道解耦三维仿真 + 500 次 Monte Carlo + 桌面耗时 | 无 |
| 15 | 三维覆盖协同制导 | 三维质点仿真 + 200 次 Monte Carlo | 无 |
| 16 | 自适应动态规划协同主动防御 | 平面/三维气动质点仿真 + 1000 次 Monte Carlo | 无 |
| 17 | 注意力多智能体空战决策 | 六自由度仿真 + 千次级对局 | 无 |
| 18 | 导弹命中概率增强空战决策 | 六自由度仿真 + Jetson TX2 推理 | 无；没有硬件在环或实飞 |
| 19 | 自动对手采样空战强化学习 | 六自由度仿真 + Jetson TX2 推理 | 无；没有硬件在环或实飞 |
| 20 | 带目标估计与视场约束的视觉跟踪控制 | 数值仿真 + ROS/PX4/Gazebo SITL | 无；没有真实相机、雷达或无人机闭环 |

按上述严格口径，明确包含实物实验的为 08、09、12、13，共 4 篇。其中只有第 08 篇包含室外真实拦截任务；第 09 篇是室内受控感知，第 12 篇是室内实飞定位，第 13 篇是风洞和原型机性能飞行。

## 逐篇详细汇总

### 01. HOMATracker：空对空同构无人机集群跟踪

- 解决的问题： 同批次无人机外形和涂装高度一致，单帧 ReID 很难区分身份；机载相机自运动和编队变阵又使卡尔曼匀速预测失效。论文用多帧姿态外观、多个时间尺度的运动差异和高低置信度分层关联，重点降低身份切换。

- 研究边界： 属于 tracking-by-detection 的关联器，输入仍是检测器给出的边界框和分数，输出是持续 ID。它不解决目标检测上限、距离估计、三维定位、通信、避碰或飞控控制。

- 主要不足： 同构数据 AIRMOT 主要来自 AirSim；真实 MOT-FLY 每段仅 1–3 个目标，不能充分支撑大规模真实蜂群结论。长时间遮挡、突然离群和检测器漏检仍可能破坏多帧历史，时间窗也增加延迟和显存开销。

- 实验与实物： 在 AIRMOT、MOT-FLY、UAVSwarm 上做对比和消融，并在 Jetson Orin NX 上测试推理速度。无实物飞行跟踪闭环；Jetson 仅证明网络前向可运行。

### 02. 静稳期内带飞行包线约束的舰载着陆

- 解决的问题： 舰船持续横摇、纵摇时，欠驱动四旋翼难以同时满足六自由度甲板跟踪。论文先用滑窗自回归模型预测一个足够长的低横摇/纵摇“静稳期”，再用固定时间扰动观测器、屏障函数和非奇异终端滑模，让无人机在窗口结束前着陆且全过程不越过误差包线。

- 研究边界： 研究的是“何时批准下降”和“批准后如何约束相对误差”。控制器假定舰船和无人机相对状态可获得，没有建立真实视觉/雷达相对定位链；这里的飞行包线是论文定义的误差界，不是完整气动、结构和甲板安全认证包线。

- 主要不足： 静稳期阈值和持续时间依赖海况与机型；预测错误或长期找不到窗口时没有完整任务回退。未建模真实舰尾流、盐雾、视觉丢失、通信时延、执行器饱和和触舰接触动力学，固定时间高增益还可能放大噪声和抖振。

- 实验与实物： 海况 2/3、直线/8 字舰船航迹均在 Gazebo/ROS2 中比较。无实物舰船、无人机或触舰实验。

### 03. 带视场约束的固定时间视觉着陆

- 解决的问题： 图像视觉伺服在下降途中若让标志板移出画面，闭环会立即失去反馈。论文用虚拟相机解耦滚转/俯仰影响，以图像矩作为控制特征，用固定时间观测器估计相对速度/扰动，再以非对称屏障函数保证四角点始终留在视场内。

- 研究边界： 处理的是带已检测 ArUco 四角点的单目标 IBVS 着陆；输出最终仍要由飞控内环实现。目标平台只包含平移和偏航，不等价于有横摇/纵摇的真实舰船，也没有解决标志检测失败后的重捕获。

- 主要不足： 连续稳定角点、针孔成像、扰动有界和足够快内环都是关键假设。真实强光、模糊、遮挡、滚动快门、延迟波动、姿态饱和和真实触地速度没有验证；“固定时间”也不是任意初值和任意目标速度下无条件成功。

- 实验与实物： 在 Gazebo/ROS 中对多初值、圆/直线/8 字轨迹和最高 5 m/s 目标做仿真。无真实相机、移动平台或无人机着陆实验。

### 04. 纯测距 UWB 六自由度位姿性能分析

- 解决的问题： 不同 UWB 位姿方案的标签数、基站数、布站尺度和测距噪声不同，直接比较最终 RMSE 不公平。论文从测距雅可比和 Fisher 信息矩阵推导 6D 位姿 CRLB，并用 OPDOP/OODOP 分离测距噪声与几何放大效应，用于部署前评价标签—基站布局。

- 研究边界： 它是布局性能下界和几何设计理论，不是一个保证达到该精度的定位滤波器。至少三个非共线标签、四个非共面基站是一般静态 6D 可观条件；DOP 小只说明理想几何更好。

- 主要不足： 假设独立高斯测距噪声、节点位置精确、没有 NLOS、多径、时钟偏差和安装误差。OODOP 位于 SO(3) 的局部切空间，不同姿态下不能直接拿数值排序；位置与姿态最优布局通常也不一致。

- 实验与实物： 使用 Gauss–Newton、Monte Carlo 和不同节点数/尺度/位置的数值仿真。无真实 UWB 标签、基站或飞行数据。

### 05. 卫星影像的一致性多级地图翻译

- 解决的问题： 从同一卫星影像生成 15–18 级地图时，既要让各缩放级具有不同细节密度，又要让道路、水体等主干内容跨级一致。论文以粗到细双生成器、级别分类器、地图要素提取器和相邻级融合联合约束这两个目标。

- 研究边界： 输出是栅格地图图像，研究目标是视觉翻译质量和跨级一致性。它没有生成可编辑矢量路网、道路拓扑、地名属性或可直接用于导航的权威地图。

- 主要不足： FID、KMMD、WD、PSNR 只能评价图像分布或像素误差，不能证明道路连通和地理真实性；网络仍会出现断路，参数量和推理成本也不适合直接宣称在线制图。训练数据地域、底图样式和数据许可都会影响泛化。

- 实验与实物： 使用中美卫星影像—地图数据集做离线生成、消融和跨区域测试。无实物系统或实地测绘实验。

### 06. BELGTracker：空对空多无人机视觉跟踪

- 解决的问题： 空对空小目标像素少、整框含大量天空背景，普通整框 ReID 难提取机体差异；相机运动又会破坏绝对轨迹预测。论文按机臂—机身—机臂分块增强外观，并以邻近目标的相对几何做困难样本二次关联。

- 研究边界： 仍是检测后关联框架，目标是减少 ID 切换和提高 IDF1/MOTA。局部几何只是图像邻域关系，不是三维编队定位；论文没有处理测距、目标意图识别或飞控闭环。

- 主要不足： 极小到约 5×5 像素时形态信息已经不足；邻居稀少、快速交叉、集体队形重构或目标进出画面会削弱局部几何。以像素定义的邻域半径会随分辨率、焦距和距离变化，跨平台需要重新调参。

- 实验与实物： 使用 MOT-FLY 等真实视频数据测试，并在 Jetson Xavier NX 上做 TensorRT 推理。无机载多机跟踪任务实验。

### 07. 多梯度材料结构拓扑优化

- 解决的问题： 传统密度法通常只能得到单材料或基体加单涂层，难以形成类似骨结构的核心、致密层和多层外部功能材料。论文从同一个连续密度场，经 Helmholtz 滤波、梯度范数、非单调映射和多阈值投影生成多个可控材料层。

- 研究边界： 优化目标主要是二维线弹性静载荷下的最小柔顺度和体积约束；所谓“骨仿生”是材料层次启发，不是生物组织生长模型，也没有真正优化屏蔽、吸能、疲劳等外层功能。

- 主要不足： 未覆盖三维结构、非线性材料、界面脱粘、疲劳、冲击、制造公差和增材制造约束。滤波半径、网格尺度、投影锐度与层厚相互耦合，换网格后不能直接照搬像素参数。

- 实验与实物： 只有 MBB 梁和多载荷矩形域等二维有限元算例。无样件制造、材料测试或承载实物实验。

### 08. 非合作四旋翼终端速度约束最优拦截

- 解决的问题： 机动能力相近的四旋翼之间，单纯比例导引可能需要长期饱和，而且即使命中，闭合速度过高也会损坏捕获机构。论文融合视觉 PnP、光电吊舱和惯导估计目标位置/速度/加速度，再把制导分为法向相遇和切向终端闭合速度控制。

- 研究边界： 目标状态估计、制导和外场任务链都有验证，但最优能量、不同增益 K 和 PID 的定量对比主要来自仿真。推导使用质点模型和近似剩余时间，真实飞控内环、机械碰撞与网捕安全并未统一进最优控制模型。

- 主要不足： 强遮挡、逆光、诱饵、错误身份和视场末端抖动没有系统测试；EKF 噪声模型与相机/吊舱标定质量会直接影响加速度补偿。数据和代码没有完整公开，外场任务的可重复性有限。

- 实验与实物： 包含 F450、M210、FL5 等真实目标的室外状态估计，Gazebo 全链路，以及 Phantom 4/F450 真实撞击和小球捕获。有室外实飞拦截，是 20 篇中任务闭环证据最强的一篇。

### 09. 关系图网络无人机检测与六维位姿估计

- 解决的问题： 四个电机外观近乎相同，即使检测出关键点，也难知道电机编号；编号错误会让共面点 PnP 得到镜像或跳变姿态。论文用机头、机尾、机体上下等可辨认锚点引导四电机关系点编号，再以几何和朝向检查筛选 PnP 解，并从姿态推断加速度辅助滤波。

- 研究边界： 针对具有已知几何尺寸、可定义八个关键点的四旋翼；不是任意机型的类别级 6D 位姿系统。姿态转加速度还依赖近水平稳定飞行、垂向加速度近零的条件。

- 主要不足： 远距离小目标的关键点误差会被 PnP 显著放大，跨机型需重新定义关键点和几何；室外实验只充分评价关键点，没有高精度 6D 真值。AP/OKS 高也不等于旋转、平移或闭环任务误差足够小。

- 实验与实物： 有合成图、真实室内外图像，以及真实 Parrot 无人机配合 OptiTrack 的室内动态状态估计。有受控室内实物感知实验，但无室外闭环避碰或拦截。

### 10. 机动目标空间—时间最优协同制导

- 解决的问题： 多拦截器既要从指定方向命中，又要在终端同时到达；传统方法若中途就强制剩余时间一致，会产生不必要的持续加减速。论文将相对加速度分成法向和切向通道，法向满足撞击方向，切向只让终端撞击时差归零，并用弯曲相对航程提高剩余时间预测。

- 研究边界： 研究的是三维质点制导层，输入默认目标位置、速度、加速度和机间预计到达时间可获得。它不包含检测、航迹融合、任务分配、通信协议、避碰和真实飞控内环；控制能量是加速度二次积分，不是电池耗电。

- 主要不足： 小前置角、轨迹唯一性、速度可调和目标加速度估计是关键条件；通信时延、丢包、异步更新与速度/过载饱和未系统验证。鲁棒性只加入一种人为偏置和白噪声，没有统计性硬件不确定性分析。

- 实验与实物： 理想质点仿真，以及代入辨识的多旋翼一/二阶响应和目标估计误差的数值仿真。无 Monte Carlo、硬件在环或真实多机拦截。

### 11. SCT-MOT：集群耦合轨迹引导跟踪

- 解决的问题： 后端关联再强也无法挽回当前帧根本没检测到的极小目标。论文用群体平均趋势、个体偏差、最近邻耦合和姿态外观预测图像轨迹，再把历史 ROI 特征放到预测位置，与当前多尺度特征融合，从前端增强弱目标检测和后端身份关联。

- 研究边界： SMTP 预测的是图像轨迹，不是世界坐标物理航迹；TG-STFF 是视觉特征先验，不是目标真实存在的保证。系统仍依赖历史轨迹缓存和检测/关联框架，不涉及三维定位或编队控制。

- 主要不足： 新入画、长期遮挡、突然离群或历史 ID 已经错误的目标无法获得可靠群体先验；错误预测可能把历史特征放错位置并形成“鬼影”。真实大规模同构蜂群数据仍不足，正文若干提升百分比还与表格差值不一致。

- 实验与实物： 在 AIRMOT、MOT-FLY、UAVSwarm 做对比/消融，并在 Jetson Orin NX 测推理。无真实蜂群飞行跟踪闭环。

### 12. 最少 UWB 设备的无漂移四自由度位姿

- 解决的问题： IMU 能长期校正滚转/俯仰，却难给出抗磁扰的无漂移偏航；纯 UWB 估计 6D 又需要更多节点。论文把状态降为三维位置加偏航，证明非退化静态几何下两标签×两基站即可观，并用 P-DOP/Heading-DOP 优化沿任务路径的基站布局。

- 研究边界： “最少配置”说明四个未知量可以被四条独立距离约束，不代表任意位置都高精度；“无漂移”指偏航有 UWB 绝对约束，不代表输出无波动。滚转/俯仰仍被视为 AHRS 的可靠输入。

- 主要不足： NLOS、多径、天线延迟、标签/基站坐标误差会破坏理论条件；远离基站包围区或接近几何退化时误差明显增大。欧拉角还会在近垂直姿态遇到奇异，位置与偏航最优布站需要权衡。

- 实验与实物： 有理论、仿真、开源代码，以及 VICON 场地中真实无人机、UWB、IMU 的两/四基站飞行比较。有室内实飞定位实验。

### 13. 尾推布局多旋翼设计、优化与实验

- 解决的问题： 普通多旋翼高速前飞必须整体前倾，升力桨同时承重和前推，效率与功率裕量恶化。论文增加水平尾推桨分离承重和前推，并以固定倾角 α-tail 在低速关闭尾推、高速启用尾推，试图同时保持低速经济性和高速效率。

- 研究边界： 研究集中在稳态直线飞行的功率、速度、桨尺寸和模式包络；模型串联电池、电调、电机、BEMT、阻力和平衡方程。最大航程/续航来自恒速功率与电池容量计算，不是完整飞满对应时间和距离的任务记录。

- 主要不足： 平衡模型忽略多桨—机身尾流耦合，单桨风洞也不能复现整机干扰；高速转弯、阵风、模式切换瞬态、故障容错、电池温度和完整放电没有充分覆盖。最优尾桨和 α 强烈依赖具体机体、载荷和桨电系统。

- 实验与实物： 包含 CFD、升力桨/尾桨风洞辨识，以及 14.9 kg 原型机在 0–35 m/s 多速度、多模式重复实飞。有风洞和原型机实飞；55/77 min 与 100 km 以上是实测功率外推。

### 14. 视场与撞击角约束最优制导

- 解决的问题： 撞击角制导为绕到指定命中方向可能产生较大中途前置角，低成本导引头会丢失目标。论文解析预测剩余航程中的全局最大前置角，再用只有两个变量的 SQP 求最小能量偏置，把峰值提前压在视场界内，并让偏置在峰值处退出。

- 研究边界： 双方是恒速质点，目标机动信息被假定可知；二维推导通过水平/垂直通道解耦扩展到三维。所称实时性是桌面 CPU 上求低维优化的耗时，不包含目标检测、状态估计、导引头图像处理和飞控执行。

- 主要不足： 依赖速度比、小相对前置角和已知目标机动等条件；估计误差测试只采用固定偏置加白噪声，没有联合估计—制导稳定性。没有自动驾驶仪、气动、执行器饱和、通道耦合真实模型或弹载计算验证。

- 实验与实物： 包含二维、通道解耦三维、500 次 Monte Carlo 以及桌面 SQP/IPOPT 耗时。无六自由度、硬件在环、真实导引头或实物拦截。

### 15. 三维覆盖协同制导

- 解决的问题： 当目标最大机动能力高于单个拦截器时，要求每架机覆盖所有逃逸方向不可行。论文把目标可能机动形成的三维逃逸域分成多个覆盖区域，用虚拟瞄准点移动每架拦截器的可达域，再以匈牙利算法做最低总代价分配，保证至少一个覆盖区包含目标真实逃逸方向。

- 研究边界： 这是理想状态信息下的质点制导与任务分配；“覆盖成功”是群体至少一架能拦截，不要求所有成员命中，也没有解决多机防碰撞。目标位置、速度、加速度和机间分配信息均被假定可靠。

- 主要不足： 可行性依赖拦截器数量、初始几何、过载边界和速度关系；传感时延会直接改变逃逸域与虚拟点。通信丢包、分布式一致性、飞控动态、速度损失和安全间隔没有建模。

- 实验与实物： 六拦截器对高机动目标的确定性仿真、CST/CTPN 对比和 200 次 Monte Carlo。无六自由度平台、HIL 或真实集群拦截。

### 16. 自适应动态规划协同主动防御

- 解决的问题： 高价值目标释放较弱防御者拦截更强攻击者时，传统 CLOS 容易高能耗或饱和。论文让防御者跟踪攻击者—目标视线，以 StaF actor–critic 在线逼近误差—能量最优控制；目标也参与机动分担过载，并在线识别攻击者 PN/IACG 参数。

- 研究边界： 理论结论是满秩、持续激励、逼近误差有界等条件下的一致最终有界，不是全局最优或零误差保证。攻击者必须属于论文给出的 PN 型参数族；三维验证仍建立在通道分离和气动质点模型上。

- 主要不足： 视线角二阶微分对噪声/时间同步敏感，滤波又引入相位延迟；攻击者若采用学习策略、非 PN 制导或突然切换参数，识别器可能失配。理想三体状态、通信、执行器和完整六自由度耦合尚未进入闭环。

- 实验与实物： 平面 PN/IACG、测量噪声、三维气动质点及 1000 次 Monte Carlo。无真实传感器、硬件在环或实物防御实验。

### 17. 注意力多智能体空战决策

- 解决的问题： 固定长度神经网络难处理友机/敌机数量变化，直接拼接也会造成维度膨胀。论文用 OFE 注意力把数量可变的友敌对象聚合成固定表示，在集中训练、分散执行框架中联合学习机动与发射，并从 1v1 逐步扩展到 3v3，再测试更大规模。

- 研究边界： “可扩展”主要指网络输入结构可接收数量变化和小规模训练可迁移，不代表算力、通信或策略质量能无限扩展。敌我平台、传感定义、动力学和训练环境仍高度同质，执行策略依赖仿真器提供的结构化观测。

- 主要不足： 没有真实虚警、漏警、遮挡、状态估计偏差和拥塞通信；跨气动包线很大的异构平台泛化不明确。多机可能重复攻击同一目标并浪费导弹，说明全局火力去冲突和任务分配尚未解决。

- 实验与实物： 六自由度仿真、1v1–6v6/人数不对称场景、千次级对局和消融。无真实传感器、HIL 或实机多机对抗。

### 18. 导弹命中概率增强空战决策

- 解决的问题： 空战胜负稀疏且导弹发射后很久才知道结果，普通强化学习难把最终命中归因到发射时态势。论文训练可在线更新的导弹命中概率 MHP，把它同时用于即时态势奖励、跨回合探索奖励和发射阈值，使策略联合学习机动与开火。

- 研究边界： MHP 是特定仿真器、导弹模型和训练分布中的监督预测，不是经真实试射校准的杀伤概率。发射仍含固定 0.9 阈值等人工规则；Jetson 测试仅覆盖策略网络前向，不包含传感、航迹融合或飞控。

- 主要不足： MHP 预测偏差会同时污染奖励、探索与开火三处；对新导弹、大异构平台和感知范围变化需要重新适配。自博弈策略池不能保证博弈均衡，且消融中删除探索奖励后的最终对局指标反而略高，不能声称所有组件对所有指标都单调增益。

- 实验与实物： 六自由度 F-16 风格仿真、大规模对局、异模型/感知范围测试和 Jetson TX2 推理。无 HIL、真实传感器、试射或实机空战。

### 19. 自动对手采样空战强化学习

- 解决的问题： 固定弱对手会过拟合，只打最新自博弈策略又可能循环克制和遗忘。论文建立包含规则与历史策略的对手池，以退火 Boltzmann 分布平衡难度和多样性，再用滑动窗口门控决定何时升级课程。

- 研究边界： AOS 改变的是训练期间“下一局与谁交手”，底层仍是 PPO 和同型六自由度空战仿真。它提高经验覆盖和测试泛化，但不保证收敛到 Nash 均衡，也不直接解决感知、飞控安全或多机协同。

- 主要不足： 训练约 50 小时且对策略池大小、温度、门限和随机种子敏感；所有对手共享同一仿真和近似同型机，强异构包线、雷达断续和电子对抗未覆盖。典型战术来自案例观察，不保证每局稳定复现。

- 实验与实物： 与 PPO、SAC-LSTM、PFSP-PPO、规则策略做千局测试，包含 JPC、消融和 Jetson TX2 推理。无真实传感器、HIL 或实机近距空战。

### 20. 带目标估计与视场约束的视觉跟踪控制

- 解决的问题： 单目图像缺少深度且有处理延迟，固定 PPC 漏斗在目标突变导致误差越界后会奇异；只限制虚拟图像又可能因机体转动让目标从真实相机出画。论文融合相机方向、雷达距离和 IMU，用 EKF 历史修正/重传播补偿延迟，再让动态性能边界与真实视场映射共同约束外环速度。

- 研究边界： 假定目标检测、雷达关联、时间戳和外参可靠，研究的是单目标外环控制；PX4 负责已有姿态/推力内环。动态边界只能在约束仍可行、初始误差和扰动满足条件时维持视场，不是任意目标突变都能保证。

- 主要不足： 匀速 EKF、高斯噪声、针孔点目标和经验调参限制了复杂机动泛化；未验证遮挡、误检、丢帧、滚动快门、多目标数据关联和真实雷达噪声。真实内环饱和、推力裕量、相机安装误差和机载时间同步也未覆盖。

- 实验与实物： 包含图像延迟、持续扰动、突变/螺旋目标数值仿真，以及 ROS/PX4/Gazebo SITL。无真实相机、雷达、硬件在环或无人机跟踪实飞。

## 按问题链推荐阅读

- 视觉感知与跟踪： 09 → 06 → 01 → 11。从单机关键点/位姿，到多机外观与几何关联，再到同构多帧关联和轨迹引导前端增强。

- 视觉着陆与跟踪控制： 03 → 02 → 20。从可见性约束着陆，到舰船窗口/包线，再到带目标估计和延迟补偿的动态视场跟踪。

- UWB 定位： 04 → 12。先理解 6D 布局性能下界，再看 IMU 降维后的最少节点实飞方案。

- 拦截制导： 08 → 10 → 14 → 15 → 16。依次看单机实飞拦截、空间—时间协同、视场约束、覆盖逃逸域和三体主动防御。

- 空战强化学习： 19 → 18 → 17。先看怎样选训练对手，再看命中概率怎样进入奖励/开火，最后扩展到数量可变的多机协同。

## 阅读时需要特别注意的原文问题

- 第 5 篇数据规模前文写“中美各 8000 训练 + 1700 评估”，应合计 19400；结论却写 18700，引用时要查实际发布清单。

- 第 11 篇正文若干“提升百分比”与表格差值不一致，引用时应以表格原值重新计算。

- 第 12 篇摘要给出偏航 RMSE 2.40°，实验正文给出 2.60°，可能是版本或统计区间差异。

- 第 2、3、10、14、15、16、17、18、19、20 篇的主要任务结论来自仿真或 SITL，不能改写成实机或实战验证。

- 第 4 篇 CRLB/ODOP 是估计误差理论下界和布局评价，不是某个滤波器必然达到的精度。

- 第 13 篇在不同速度做了原型机恒速飞行，但 55/77 min 续航和 100 km 以上航程由恒速段功率与电池容量计算得到，不是完整飞满该时长/航程的记录。

- 第 14 篇的能量定义 1/2∫a²dt 量纲应为 m²/s³；原表 3 表头出现 m²/s，正文又使用 m²/s³，引用时应按公式并注明原文单位不一致。

- 第 18 篇摘要所说“相对胜率超过 65%”采用论文自定义 RWR，不等于绝对胜率均超过 65%；其“无探索奖励”消融在最终对局表中还略高于完整模型，不能声称所有组件对所有指标均单调提升。

## 本目录采用的成熟度口径

- 理论/数值仿真：能说明数学性质和理想条件可行性；

- 高保真仿真/公开数据集：能比较算法，但仍受仿真器和数据分布限制；

- 边缘设备推理：证明计算可运行，不等同于机载闭环；

- 室内真值实验：证明真实传感器性能，但场景受控；

- 室外实飞闭环：工程证据更强，仍不自动等同于复杂任务环境成熟。

这一口径用于避免把单模块指标、离线视频 FPS 或 Gazebo 成功案例夸大成完整无人系统已经成熟。